Cenu aptaujas pielikums Nr. 1

Tehniskā specifikācija

Cenu aptaujā

“Par kurināmās šķeldas piegādi

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” vajadzībām 2025./2026.gada apkures sezonā” Identifikācijas Nr. PlavinuKP 2025/04

- Tehniskās specifikācijas prasības attiecas un ir piemērojamas katram kurināmās šķeldas (turpmāk – šķelda/kurināmais) piegādes apjomam (kravai).

| Šķeldas parametri | Daudzums masā |
| --- | --- |
| 90% 10% BIEZUMS (mm) 5 - 15 15 - 20 PLATUMS (mm) 5 - 40 40 - 50 GARUMS (mm) 10 – 100 100-120 |  |
| Pelni, A3.0 | ≤ 1,5 % |
| Mitruma saturs, M55 | 38-52% |
| Sastāvs • Škelda ne mazāk kā 80% • Miza - līdz 10% • Trupe – līdz 1 % • Skaidas - līdz 7 % | Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (ledus, akmeņi, grunts, smilts, metāla priekšmeti u.c.), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu un citu mehānismu vai iekārtu apstāšanos un bojājumus. Nav pieļaujama šķeldas piegāde ar ķīmiskas piedevas saturošiem kokapstrādes atkritumiem (finiera, skaidu plašu u.c. atkritumi) un zaļo biomasu (skujas, lapas, zari u.c.). Vienā autokravā piegādātai šķeldai jābūt vienmērīgi sajauktai. |
| Izcelsme | Latvija |
| Ilgtspēja | Apliecinājums un kurināmās biomasas ilgtspējas apliecināšanas shēma, atbilstoši MK noteikumi Nr.686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem”. |

- Radioaktīvais piesārņojums (mākslīgie radionuklīdi) piegādātās šķeldas kravā nedrīkst pārsniegt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto limitu, bet ne vairāk kā 1 Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt noteikto limitu (Cs-137 radioizotopam 1000 Bq/kg).

- Kurināmā šķelda atbilst (atbilstība ir pamatojama un apliecināma) likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7. pantā noteikto noteikumu prasību atbilstībai attiecībā uz ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem.

- Plānotais apjoms (beramie m³) 2025./2026.gada apkures sezonā no 1.oktobra līdz 30.aprīlim ir 25 000 ber/m3.

- Plānotie kopējie piegādes apjomi var mainīties par +/- 25%.

- Piegādes ir atkarīgas no laika apstākļiem un vidējas diennakts temperatūras. Kopējais nedēļas piegādes apjoms un visas piegādes reizes jāsaskaņo ar pasūtītāju.

- Pretendents  iesniedz cenu piedāvājumu par sekojošām daļām no kopējā  iepērkamās škeldas apjoma:

| Piegādes vieta | Plānotais piegādes daudzums – ber. m3 | Norēķinu periods – kalendārās dienas |
| --- | --- | --- |
| Rīgas ielas katlumāja, Mazā Rīgas iela 13, Pļaviņās, Aizkraukles novadā | 2000 | 90 |
| Rīgas ielas katlumāja, Mazā Rīgas iela 13, Pļaviņās, Aizkraukles novadā | 4000 | 30 |
| Daugavas ielas katlumāja, Daugavas iela 113, Pļaviņās, Aizkraukles novadā | 1000 | 90 |
| Daugavas ielas katlumāja, Daugavas iela 113, Pļaviņās, Aizkraukles novadā | 5000 | 30 |
| Parka ielas katlumāja, Parka iela 18, Koknesē, Aizkraukles novadā | 10000 | 30 |
| Daugavas ielas katlumāja, Daugavas iela 92A, Skrīveros, Aizkraukles novadā | 3000 | 30 |